Prosen Sir, আমি তোমার PDF পুরোটা দেখেছি। TRASHBOT-এর মূল architecture হলো:

- Controller: Raspberry Pi 3 Model B

- Drive System: 4 Wheel Differential Drive

- Motor Driver: L298N

- Sensors: HC-SR04 + Metal Sensor

- Arm: MG995 Servo + Gripper

- IoT: Blynk App

- Camera: Raspberry Pi Camera

- Dual Mode: Autonomous + Manual

এখন যেহেতু তোমার কাছে ২টি L298N Dual Motor Driver আছে, তাই ৪টি wheel খুব সহজেই চালানো যাবে।

# Phase 1 : Hardware Finalization

## Components

### Already Have

✅ Raspberry Pi 3 Model B

✅ 2 × L298N

✅ 4 × DC Gear Motor

### Need

✅ Chassis

✅ Wheels

✅ HC-SR04 (3-6 pcs)

✅ MG995 Servo (2 pcs)

✅ Gripper

✅ Metal Sensor

✅ Camera

✅ 11.1V Battery

✅ Buck Converter (12V→5V)

# Phase 2 : Mechanical Structure

## Bottom Layer

Mount:

- 4 Wheels

- 4 DC Motors

- Battery

Layout:

Front

M1        M2

M3        M4

Back

## Middle Layer

Mount:

- Raspberry Pi

- L298N #1

- L298N #2

- Buck Converter

## Top Layer

Mount:

- Camera

- Robotic Arm

- Dust Bin

# Phase 3 : Power Distribution

Battery:

11.1V Li-ion

↓

L298N

↓

Buck Converter

↓

5V Raspberry Pi

⚠️ Raspberry Pi-কে কখনো L298N এর 5V pin দিয়ে power দিও না।

# Phase 4 : Motor Wiring

## L298N #1

Control করবে:

Motor 1

Motor 2

## L298N #2

Control করবে:

Motor 3

Motor 4

# Raspberry Pi Pin Mapping

## Driver 1

| L298N | Raspberry Pi |
| --- | --- |
| IN1 | GPIO17 |
| IN2 | GPIO27 |
| IN3 | GPIO22 |
| IN4 | GPIO23 |

## Driver 2

| L298N | Raspberry Pi |
| --- | --- |
| IN1 | GPIO5 |
| IN2 | GPIO6 |
| IN3 | GPIO13 |
| IN4 | GPIO19 |

## Enable Pins

| Pin | GPIO |
| --- | --- |
| ENA1 | GPIO18 |
| ENB1 | GPIO12 |
| ENA2 | GPIO16 |
| ENB2 | GPIO20 |

# Movement Logic

## Forward

M1 Forward

M2 Forward

M3 Forward

M4 Forward

## Backward

M1 Backward

M2 Backward

M3 Backward

M4 Backward

## Left

Left Side Reverse

Right Side Forward

## Right

Left Side Forward

Right Side Reverse

# Phase 5 : Install Raspberry Pi OS

Install:

- Raspberry Pi OS Lite

- SSH Enable

- WiFi Configure

Update:

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

# Phase 6 : Python Packages

sudo apt install python3-pip

pip3 install RPi.GPIO

pip3 install gpiozero

pip3 install opencv-python

pip3 install blynklib

pip3 install flask

# Phase 7 : Basic Motor Test Code

প্রথমে শুধু wheel চালাও।

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

IN1=17

IN2=27

GPIO.setup(IN1,GPIO.OUT)

GPIO.setup(IN2,GPIO.OUT)

GPIO.output(IN1,1)

GPIO.output(IN2,0)

time.sleep(3)

GPIO.cleanup()

একটা motor 3 second ঘুরবে।

# Phase 8 : 4 Wheel Drive Code

তারপর

forward()

backward()

left()

right()

stop()

function তৈরি করবো।

এই stage এ robot remote ছাড়া শুধু move করবে।

# Phase 9 : Ultrasonic Sensor

Front:

HC-SR04 #1

Left:

HC-SR04 #2

Right:

HC-SR04 #3

Logic

if distance < 20:

stop()

# Phase 10 : Autonomous Navigation

Pseudo Code

if front_clear:

forward()

else:

stop()

scan_left()

scan_right()

if left > right:

left()

else:

right()

এতেই obstacle avoidance complete।

# Phase 11 : Camera Setup

Enable:

sudo raspi-config

Enable Camera.

Install:

sudo apt install python3-picamera2

Test:

from picamera2 import Picamera2

# Phase 12 : Live Video Streaming

Flask Server

http://raspberrypi-ip:5000/video

Mobile থেকে live video দেখা যাবে।

# Phase 13 : Blynk Control

Create:

- Forward Button

- Backward Button

- Left Button

- Right Button

- Stop Button

Flow:

Blynk App

↓

WiFi

↓

Raspberry Pi

↓

Motor Driver

# Phase 14 : Robotic Arm

MG995 Servo

### Servo 1

Base Rotation

### Servo 2

Gripper

Install

pip3 install gpiozero

Code

servo.value = 1

# Phase 15 : Trash Pickup Logic

Manual Mode:

Operator দেখে

Move Robot

Open Gripper

Grab

Close Gripper

Lift

# Phase 16 : Metal Detection

Connect:

Inductive Sensor

Logic:

if metal:

metallic_bin()

else:

normal_bin()

# Phase 17 : Full Integration

Main Loop

while True:

camera()

ultrasonic()

metal_sensor()

motor_control()

arm_control()

blynk()

# Phase 18 : Demo Version (Exam Friendly)

আমি সাজেস্ট করবো প্রথমে এই order এ করো:

### Week 1

✅ Chassis

✅ Battery

✅ 4 Wheel Movement

### Week 2

✅ Ultrasonic

✅ Autonomous Navigation

### Week 3

✅ Camera

✅ Blynk

### Week 4

✅ Robotic Arm

✅ Metal Detection

### Week 5

✅ Full Integration

✅ Testing

তোমার বর্তমান hardware অনুযায়ী (Raspberry Pi 3 + 2×L298N), আমি এখন পরের ধাপে exact pin-to-pin wiring diagram (GPIO number, power line, ground line, 4 motor connection, 3 ultrasonic connection, servo connection সহ) এঁকে দিতে পারি, যাতে তুমি breadboard-এ বসানো শুরু করতে পারো।